Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

«31 » мая 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу:

ул. Советская, д. 29.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Площадь кровли: 324 м 2.

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Заменить металлические фартуки из оцинкованной стали на вентиляционных вытяжках, машинном отделении. Окрасить масляной краской металлические отливы из оцинкованной стали на парапете, зонты над вентиляционными вытяжками. Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 250000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина

Приложение 2/2

к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис» г.

______________О.А. Даниленко

« 31 » мая 2006 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту металлических и шиферных  кровли жилого дома

по адресу: Пр. Мира, 29.

ЛОТ № 2

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Площадь кровли – 1220 м 2

Заменить покрытие кровли из волнистых, асбестоцементных листов с устройством новых слуховых окон. Остеклить слуховые окна оконным стеклом толщиной 4 мм с одинарным переплетом. Укрепить стропильные ноги расшивкой досками с двух сторон, заменить концы стропильных ног (количество 6 шт), частично заменить обрешетку с прозорами из брусков толщиной 50 мм не менее 50%, поверхность обрешетки антисептировать  водным раствором (100%). Заменить отдельные части мауэрлата с осмолкой и обертыванием толем. Заменить металлические желоба и свесы из листовой стали. Заменить и окрасить металлическое ограждение кровли перилами (100 %) за 2 раза. Установить и окрасить за 2 раза зонты из листовой стали круглого сечения над вентиляционными шахтами в количестве 2 шт. Заменить водосточные трубы в количестве 8шт. Окрасить масляными составами ранее окрашенные металлические вентиляционные вытяжки. Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 860000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                         Пужайкин В.В.

Былинкина

Приложение

к конкурсной документации № 2/4

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 31» мая 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

на выполнение работ по устройству металлических ограждений газонов.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Установить газонные ограждения в объеме 1450 п.м. из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 1000000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина

Приложение

к конкурсной документации № 2/3

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 31» мая 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток жилых домов по адресам:

ул. Комсомольская, д. 11; д. 32;пр. Мира, д. 13; д. 21; д. 31;ул. Калинина, д. 20;

ул. Некрасова, д. 14; д. 18; ул. Советская, д.8; ул. Гагарина, д. 32.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

По адресам: ул. Комсомольская, д. 11; д. 32; ул. Некрасова, д. 14; д. 18; ул. Калинина, д. 20

вывести протечки  на стенах и потолках. Выполнить ремонт штукатурки внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов цементно-известковым раствором местами. Окрасить клеевыми составами потолки, стены с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окрасить масляной краской стены, окна, входные и тамбурные двери, а так же трубы, отопительные приборы, почтовые ящики с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окрасить торцы лестничных маршей и поручней. Выполнить малый и большой ремонт окон и дверей. Заделать выбоины в цементных полах. Вывести мусор.

По адресам: пр. Мира, д. 13; д. 21; д. 31; ул. Советская, д.8; ул. Гагарина, д. 32

вывести протечки  на стенах и потолках. Выполнить ремонт штукатурки внутренних стен, потолков, оконных и дверных откосов цементно-известковым раствором местами. Окрасить клеевыми составами потолки, стены с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Демонтировать старые оконные блоки пришедшие в негодность, установить новые блоки с раздельными переплетами. Демонтировать тамбурные деревянные двери, установить новые дверные коробки с дверными полотнами, установить наличники. Окрасить масляной краской стены, окна, входные и тамбурные двери, а так же трубы, отопительные приборы, почтовые ящики с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. Окрасить торцы лестничных маршей и поручней. Выполнить малый и большой ремонт окон и дверей. Заделать выбоины в цементных полах.  Вывести мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 5100000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина