Приложение 2/2

к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис» г.

______________О.А. Даниленко

« 31 » мая 2006 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту металлических и шиферных  кровли жилого дома

по адресу: Пр. Мира, 29.

ЛОТ № 2

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Площадь кровли – 1220 м 2

Заменить покрытие кровли из волнистых, асбестоцементных листов с устройством новых слуховых окон. Остеклить слуховые окна оконным стеклом толщиной 4 мм с одинарным переплетом. Укрепить стропильные ноги расшивкой досками с двух сторон, заменить концы стропильных ног (количество 6 шт), частично заменить обрешетку с прозорами из брусков толщиной 50 мм не менее 50%, поверхность обрешетки антисептировать  водным раствором (100%). Заменить отдельные части мауэрлата с осмолкой и обертыванием толем. Заменить металлические желоба и свесы из листовой стали. Заменить и окрасить металлическое ограждение кровли перилами (100 %) за 2 раза. Установить и окрасить за 2 раза зонты из листовой стали круглого сечения над вентиляционными шахтами в количестве 2 шт. Заменить водосточные трубы в количестве 8шт. Окрасить масляными составами ранее окрашенные металлические вентиляционные вытяжки. Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 860000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                         Пужайкин В.В.

Былинкина