Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 16 » июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

на выполнение работ по окраске балконов жилых домов по адресам:

пр. Юбилейный, д. 12; д. 14.

пр. Юбилейный, д. 12 -

Площадь окрашиваемой поверхности балконов– 1643 м 2;

пр. Юбилейный, д. 14 -

Площадь окрашиваемой поверхности балконов – 1425 м 2.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Очистить вручную поверхность балконов от старой краски (100%), окрасить поверхность балконов по подготовленной поверхности кремнеорганической краской.

О цвете (RAL) окрашиваемой поверхности балконов будет сообщено дополнительно в момент заключения муниципального контракта.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта –  851 896 рублей;

Срок выполнения работ - август 2006 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО                                                                                                     Пужайкин В.В.

Былинкина М. Ю.

Приложение

к конкурсной документации № 2/2

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 16» июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

на выполнение работ по капитальному ремонту кровель по адресам:

ул. Советская, д. 15; ул. Советская, д. 23; ул. Советская, д. 28;

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

ул. Советская, д. 15

Площадь кровель: 2027 м2

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Отремонтировать штукатурку на

парапете и стенах выходов на кровлю. Отремонтировать и окрасить масляными составами за 2 раза металлическое ограждение кровли, а так же зонты над вентиляционными каналами. Заменить водосточные трубы в количестве 16 шт. Разобрать рулонное покрытие над входами в подъезды, отремонтировать цементную стяжку (30%), выполнить покрытие козырьков материалом «Филизол» в два слоя, заменить металлические отливы. Вывезти мусор.

ул. Советская, д. 23

Площадь кровель: 771 м2

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Отремонтировать штукатурку на  вентиляционных каналах и стенах выходов на кровлю. Заменить металлические свесы из оцинкованной стали шириной до 0,7 м.. Окрасить масляными составами за 2 раза зонты над вентиляционными каналами и металлическое ограждение кровли. Разобрать рулонное покрытие над входами в подъезды, отремонтировать цементную стяжку (30%), выполнить покрытие козырьков материалом «Филизол» в два слоя, заменить металлические отливы. Вывезти мусор.

ул. Советская, д. 28

Площадь кровель: 1037 м2

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать на кровле выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Отремонтировать кирпичную кладку стен отдельными местами (0,40 м3), выполнить штукатурку на парапете. Заменить настенные желоба со свесами (шириной 0, 7 м),. металлические отливы на парапете, металлические обделки  из листовой стали стен выходов на кровлю. Частично заменить ограждение кровли перилами, окрасить поверхность перил (100 %) масляной краской. Окрасить масляными составами поверхность ранее окрашенных металлических зонтов за 2 раза.. Восстановить разрушенную кирпичную кладку, оштукатурить известково-песчаным раствором. Заменить водосточные трубы в количестве 8 шт. Разобрать рулонное покрытие над входами в подъезды, отремонтировать цементную стяжку полностью, выполнить покрытие козырьков материалом «Филизол» в два слоя.

Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации

Стоимость муниципального контракта – 3 302 915 рублей;

Срок выполнения работ – 1 месяц;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина

Приложение

к конкурсной документации № 2/3

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 16» июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

на выполнение работ по капитальному ремонту кровель по адресам:

ул. Гагарина, д. 30; ул. Новая, д. 14/3; пр. Юбилейный, д. 11;

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

ул. Гагарина, д. 30

Площадь кровель: 744 м2

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Заменить отливы из листовой стали на парапете шириной до 0,4 м по торцу с двух сторон. Отремонтировать штукатурку на вентиляционных каналах (10 м2). Заменить металлические желоба со свесами (шириной до 0,7 м) из оцинкованной стали. Окрасить масляными составами за 2 раза металлическое ограждение кровли. Разобрать рулонное покрытие над входами в подъезды, отремонтировать цементную стяжку (30%), выполнить покрытие козырьков (5.5 м2) материалом «Филизол» в два слоя, заменить металлические отливы. Заменить водосточные трубы в количестве 6 шт. Вывезти мусор.

ул. Новая, д. 14/3;

Площадь кровель: 387  м2

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать на кровле выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Установить сливную воронку-1 шт. d 100 мм. Оштукатурить парапет (30 м2) известково-песчаным раствором. Окрасить масляными составами поверхность ранее окрашенных металлических зонтов над вентиляционными вытяжками. Разобрать рулонное покрытие над входом в подъезд (9 м2), отремонтировать цементную стяжку полностью, выполнить покрытие козырьков материалом «Филизол» в два слоя. Вывезти мусор.

пр. Юбилейный, д. 11

Площадь кровель: 1938  м2

:

Существующее покрытие рулонной кровли полностью разобрать, отремонтировать выравнивающий слой цементной стяжки не менее 50%, выполнить работы по устройству нового покрытия в два слоя из рулонного материала «Филизол». Заменить металлические  свесы (шириной 0, 7 м),. металлические отливы на парапете из оцинкованной стали. Отремонтировать штукатурку на машинном отделении, окрасить кремнеорганической краской. Разобрать рулонное покрытие над входами в подъезды (23 м2), отремонтировать цементную стяжку (30%), выполнить покрытие козырьков материалом «Филизол» в два слоя, заменить металлические отливы. Вывезти мусор.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации

Стоимость муниципального контракта – 2 404 918  рублей;

Срок выполнения работ – 1 месяц;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина

Приложение

к конкурсной документации № 2/4

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

«16» июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомового асфальтового покрытия.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Выполнить работы (общей площадью 4620 м2) по устройству покрытия толщиной 7 см  из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3. До выполнения работ очистить от загрязнений старое асфальтовое покрытие, пролить праймером, выполнить ямочный ремонт.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНиП и сметной документации

Стоимость муниципального контракта – 3 000 000 рублей;

Срок выполнения работ – 1 месяц;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина