Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 27 » июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Лот №1

Приобретение и ввод в эксплуатацию энергосберегающей системы автоматического регулирования внутридомового освещения жилых домов в г. Реутове.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

- Произвести демонтаж светильников – 9007 шт.;

- Произвести демонтаж электропроводки – 16700 м.п.;

- Приобрести и смонтировать фотореле – 156 шт.;

- Приобрести и смонтировать щиты с устройствами автоматического регулирования освещения и защиты – 156 шт.;

- Приобрести и смонтировать автоматические выключатели с Iн = 25А – 2476 шт.

- Приобрести и произвести монтаж светильников типа ЛПБ 97-11 – 9007 шт.;

- Приобрести и произвести монтаж проводки – 44898 м.п., из них в гофрированной ПВХ-трубе – 33600 м.п.;

- Приобрести и установить выключатели (одноклавишные) скрытой и открытой проводки – 1466 шт.;

- Предъявить тех.паспорта на смонтированное оборудование;

- Согласовать схемы подключения оборудования с главным энергетиком МУП «УО «Жилсервис»;

- Монтаж осветительного оборудования и проводки производить идентично;

- Предусмотреть ручное управление системой освещения;

- Обеспечить бесперебойную работу системы освещения жилых домов в ходе выполнения электромонтажных работ;

- Представить график выполнения работ по всем объектам;

- В письменной форме представлять в МУП «УО «Жилсервис» еженедельный отчет о проделанных работах;

- Предоставить список лиц допущенных к производству эл.монтажных работ;

- Предоставить копии удостоверений по эл.безопасности на лиц производящих электромонтажные работы.

- Ежедневно докладывать о проделанной работе главному энергетику МУП «УО «Жилсервис»;

- Производить монтажные работы в соответствии с ПУЭ, СНиП и сметной документацией.

Адресный список жилых домов города Реутова, в которых необходимо произвести указанный комплекс мероприятий будет приложен к Муниципальному контракту.

Стоимость муниципального контракта – 17493401 руб.;

Срок выполнения работ – 2 месяца;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Гл. энергетик МУП «УО «Жилсервис»                                                                        Шапаренко О.А.

Приложение

к конкурсной документации № 2/2

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 27 » июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Лот №2

Приобретение и ввод в эксплуатацию энергосберегающей системы автоматического регулирования внутридомового освещения жилых домов в г. Реутове.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

1. Произвести демонтаж светильников – 3002 шт.;

2. Произвести демонтаж электропроводки – 5567 м.п.;

- Приобрести и смонтировать фотореле – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать щиты с устройствами автоматического регулирования освещения и защиты – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать автоматические выключатели с Iн = 25А – 825 шт.

- Приобрести и произвести монтаж светильников типа ЛПБ 97-11 – 3002 шт.;

- Приобрести и произвести монтаж проводки – 14966 м.п., из них в гофрированной ПВХ-трубе – 11200 м.п.;

- Приобрести и установить выключатели (одноклавишные) скрытой и открытой проводки – 489 шт.;

- Предъявить тех.паспорта на смонтированное оборудование;

- Согласовать схемы подключения оборудования с главным энергетиком МУП «УО «Жилсервис»;

- Монтаж осветительного оборудования и проводки производить идентично;

- Предусмотреть ручное управление системой освещения;

- Обеспечить бесперебойную работу системы освещения жилых домов в ходе выполнения электромонтажных работ;

- Представить график выполнения работ по всем объектам;

- В письменной форме представлять в МУП «УО «Жилсервис» еженедельный отчет о проделанных работах;

- Предоставить список лиц допущенных к производству эл.монтажных работ;

- Предоставить копии удостоверений по эл.безопасности на лиц производящих электромонтажные работы.

- Ежедневно докладывать о проделанной работе главному энергетику МУП «УО «Жилсервис»;

- Производить монтажные работы в соответствии с ПУЭ, СНиП и сметной документацией.

Адресный список жилых домов города Реутова, в которых необходимо произвести указанный комплекс мероприятий будет приложен к Муниципальному контракту.

Стоимость муниципального контракта –  5831134 руб.;

Срок выполнения работ – 2 месяца;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Гл. энергетик МУП «УО «Жилсервис»                                                                        Шапаренко О.А.

Приложение

к конкурсной документации № 2/3

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 27 » июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Лот № 3

Приобретение и ввод в эксплуатацию энергосберегающей системы автоматического регулирования внутридомового освещения жилых домов в г. Реутове.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

- Произвести демонтаж светильников – 3002 шт.;

- Произвести демонтаж электропроводки – 5567 м.п.;

- Приобрести и смонтировать фотореле – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать щиты с устройствами автоматического регулирования освещения и защиты – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать автоматические выключатели с Iн = 25А – 825 шт.

- Приобрести и произвести монтаж светильников типа ЛПБ 97-11 – 3002 шт.;

- Приобрести и произвести монтаж проводки – 14966 м.п., из них в гофрированной ПВХ-трубе – 11200 м.п.;

- Приобрести и установить выключатели (одноклавишные) скрытой и открытой проводки – 489 шт.;

- Предъявить тех.паспорта на смонтированное оборудование;

- Согласовать схемы подключения оборудования с главным энергетиком МУП «УО «Жилсервис»;

- Монтаж осветительного оборудования и проводки производить идентично;

- Предусмотреть ручное управление системой освещения;

- Обеспечить бесперебойную работу системы освещения жилых домов в ходе выполнения электромонтажных работ;

- Представить график выполнения работ по всем объектам;

- В письменной форме представлять в МУП «УО «Жилсервис» еженедельный отчет о проделанных работах;

- Предоставить список лиц допущенных к производству эл.монтажных работ;

- Предоставить копии удостоверений по эл.безопасности на лиц производящих электромонтажные работы.

- Ежедневно докладывать о проделанной работе главному энергетику МУП «УО «Жилсервис»;

- Производить монтажные работы в соответствии с ПУЭ, СНиП и сметной документацией.

Адресный список жилых домов города Реутова, в которых необходимо произвести указанный комплекс мероприятий будет приложен к Муниципальному контракту.

Стоимость муниципального контракта –  5831134 руб.;

Срок выполнения работ – 1 месяц;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Гл. энергетик МУП «УО «Жилсервис»                                                                        Шапаренко О.А.

Приложение

к конкурсной документации № 2/4

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 27 » июля 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Лот № 4

Приобретение и ввод в эксплуатацию энергосберегающей системы автоматического регулирования внутридомового освещения жилых домов в г. Реутове.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

- Произвести демонтаж светильников – 3002 шт.;

- Произвести демонтаж электропроводки – 5567 м.п.;

- Приобрести и смонтировать фотореле – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать щиты с устройствами автоматического регулирования освещения и защиты – 52 шт.;

- Приобрести и смонтировать автоматические выключатели с Iн = 25А – 825 шт.

- Приобрести и произвести монтаж светильников типа ЛПБ 97-11 – 3002 шт.;

- Приобрести и произвести монтаж проводки – 14966 м.п., из них в гофрированной ПВХ-трубе – 11200 м.п.;

- Приобрести и установить выключатели (одноклавишные) скрытой и открытой проводки – 489 шт.;

- Предъявить тех. паспорта на смонтированное оборудование;

- Согласовать схемы подключения оборудования с главным энергетиком МУП «УО «Жилсервис»;

- Монтаж осветительного оборудования и проводки производить идентично;

- Предусмотреть ручное управление системой освещения;

- Обеспечить бесперебойную работу системы освещения жилых домов в ходе выполнения электромонтажных работ;

- Представить график выполнения работ по всем объектам;

- В письменной форме представлять в МУП «УО «Жилсервис» еженедельный отчет о проделанных работах;

- Предоставить список лиц допущенных к производству эл монтажных работ;

- Предоставить копии удостоверений по эл.безопасности на лиц производящих электромонтажные работы.

- Ежедневно докладывать о проделанной работе главному энергетику МУП «УО «Жилсервис»;

- Производить монтажные работы в соответствии с ПУЭ, СНиП и сметной документацией.

Адресный список жилых домов города Реутова, в которых необходимо произвести указанный комплекс мероприятий будет приложен к Муниципальному контракту.

Стоимость муниципального контракта –  5831134 руб.;

Срок выполнения работ -1месяц;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Гл. энергетик МУП «УО «Жилсервис»                                                                        Шапаренко О.А.