Приложение

к конкурсной документации № 2/1

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 4» октября 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

# Капитальный ремонт лестничных клеток жилых домов

по адресам: ул. Гагарина, д. 17; ул. Лесная, д. 5; ул. Лесная, д. 7; ул. Лесная, д  9; ул. Лесная, д.10; ул. Мира, д. 29; ул. Мира, д. 51; Садовый пр. д. 1; ул. Октября, д. 8; ул. Советская, д. 30; ул. Советская д.18; ул. Строителей, д.7; ул. Строителей, д. 11; ул. Южная, д. 10.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие виды работ:

Вывести протечки на потолках и стенах мест общего пользования, выполнить сплошную шпатлевку более 35%, раннее обработанных потолков, стен. Выполнить  ремонт штукатурки потолков /рустов/, стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Выполнить окраску клеевыми составами потолков, стен, так же простую масляную окраску стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски до 35%.. Окрасить масляными составами ранее окрашенные металлические решетки, поверхность стальных труб, поверхность радиаторов за 1 раз. Выполнить окраску масляными составами поручней и торцов лестничных маршей. Заделать выбоины в полах. Выполнить простую масляную окраску дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %. Окрасить масляной краской ранее окрашенные окна с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %..

По адресам:  ул. Строителей, д.7; Строителей, д.11 привести  дополнительные работы к основному перечиню работ:  демонтировать оконные коробки, оконные переплеты. Установить новые оконные блоки с раздельно переплетами площадью проема более 2 м2 ( пл. 2, 35 м2).

Стоимость муниципального контракта – 7401 000 рублей;

Срок выполнения работ – ноябрь-декабрь 2007 г.

Срок предоставления гарантии- 2 года.

Начальник ПО	                                   В. С. Кузнецов

Былинкина