Памятка по эксплуатации электрического освещения и электрооборудования 1 Силовое и осветительное электрооборудование и электроустановки на объектах связи должны выполняться и эксплуатироваться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок ПЭУ и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2. Проверка и осмотр силовой и осветительной электросети (измерение и испытание изоляции) проводятся один раз в год. Результаты измерения оформляются протоколом. Неисправные участки сети должны немедленно заменяться исправными электропроводами. 3.Распределительные электрощиты должны периодически осматриваться и очищаться от пыли. Доступы к электрощитам, аппаратам должны быть всегда свободными. - Переносные электрические светильники должны быть защищены предохранительными решетками и снабжены крючками для их подвески, провода применяются, гибкими в резиновой оболочке. - Для надежной защиты электросети от загорания при коротких замыканиях и перегрузках следует применять предохранители автоматического действия. 6. В период эксплуатации осветительного силового электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ; - подвешивать электропровода на гвоздях без роликов и изоляторов; - допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания им труб отоп- ления и других конструкций здания; - применять бумажные, матерчатые абажуры, непосредственно прилега- ющие к электролампам; - пользование разбитыми выключателями, розетками и патронами; - включать в осветительную сеть переносные, токоприемники (настольные лампы, электроприборы без штепсельных розеток): - складывать какие-либо материалы у стен и на стеллажах вплотную к наружной электропроводке; - вешать одежду и другие предметы на выключатели, штепселя, ролики и рубильники; - применять вставки "жучки" для защиты электросетей; - оставлять по окончанию работы электроустановки и электросеть (кроме дежурного освещения) под напряжением. - Для обслуживания и ремонта электросетей допускать только специалистов- электриков, которые обязаны осуществлять систематический надзор за электросетью. - В случае загорания электросети (проводов) необходимо отключить горящую часть проводки от источника питания, после чего приступить к тушению, имеющимися углекислотными или порошковыми огнетушителями. При невозможности быстрого отключения электропроводов от источников питания горящую часть проводов тушить только углекислотными огнетушителями или сухим песком.